様式第１号（第６条関係）

年　　月　　日

大田市長　様

申請者　住所

氏名

電話番号

ブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書

年度において大田市ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱第６条の規定により、補助金の交付を受けたいので下記のとおり申請します。

記

| 補助事業の区分 | □除却 □建替え |  |
| --- | --- | --- |
| ブロック塀等 の所在地 | 大田市 |  |
| 補助対象額 | 円 |  |
| 補助金交付申請額 | 円（1,000円未満切捨て） |  |
| 消費税仕入控除税額の取り扱い （いずれかに○をつけること） 注）エの場合には積算資料を添付すること | ア | 消費税及び地方消費税相当額を補助対象経費から除外している。 |
|  | イ | 課税事業者でない又は簡易課税事業者となっているので、補助対象経費に消費税及び地方消費税相当額を含めている。 |
|  | ウ | 消費税の免税業者であり、かつ課税事業者を選択していないので補助対象経費に消費税及び地方消費税相当額を含めている。 |
|  | エ | 消費税仕入控除税額が確定しているため、補助対象経費から消費税及び地方消費税相当額の全部又は一部を除外している。 |
|  | オ | その他（ ） |
| 施工業者の名称等 | 名称 住所 電話番号 |  |
| 耐震診断実施者 | 建築士又はブロック塀診断士の氏名 事務所名等 所在地 資格（1級・2級）建築士（ ）登録第 号 ブロック塀診断士（ ）登録番号（ ） |  |
| 事業実施期間 (予定) | 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |  |

※添付書類

（１）補助対象ブロック塀等の除却又は建替えの工事見積書（補助対象工事の内容を確認できるもの）の写し （２）建築士又はブロック塀診断士が作成した補助対象ブロック塀等の点検表（別紙） （３）位置図（付近見取図）及び現況写真（２面以上） （４）事業の内容を確認できる図書（配置図、平面図、立面図等） （５）市税の滞納がない旨を証明する書類 （６）その他市長が必要と認める書類等 ※ 補助対象ブロック塀等の所有者が複数存在する場合は、共有者の同意を得てください。共有者から異議や紛争等があった場合は、申請者が責任をもって解決してください。

（別紙）

補助対象ブロック塀等の点検表

補強コンクリートブロック塀の点検表（鉄筋が入っていない場合は組積造の塀の点検表を使用）

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| 1 高さ | 2.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| 2 壁の厚さ | 高さ2ｍを超える塀で15ｃｍ以上 | はい | いいえ |
|  | 高さ2ｍ以下で10ｃｍ以上 | はい | いいえ |
| 3 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦それぞれ径9ｍｍ以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
|  | 壁内に径9ｍｍ以上の鉄筋が縦横80ｃｍ以内の間隔で入っている | はい | いいえ |
| 4 控壁(高さが1.2ｍを超える塀の場合) | 長さ3.4ｍ以内ごとに、径9ｍｍ以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
| 5 基礎（高さが1.2ｍを超える塀の場合) | 丈が35ｃｍ以上で根入深さが30ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
| 6 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている(5度以上の傾き)、又は有害なひび割れがある | いいえ | はい |
| 7 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| 評価 | 7項目のうち1つでも不適合があれば、倒壊の危険性があります。 |  |  |
| 補助金対象確認 |  |  |  |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 位置確認 | 第2条第3号に規定する避難路に面したもの | はい | いいえ |
| 高さ確認 | 0.8ｍを超えるもの | はい | いいえ |
| 建築基準法確認 (既存ブロック塀等) | 建築基準法の規定に適合する(1から5の基準に適合する)又は既存不適格であるもの | はい | いいえ |
| 建築基準法確認 (新設する塀等) | 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合、当該規定に基づき、後退して設置する。 | はい | いいえ |
| 上記のとおり報告します。 年 月 日 報告者（建築士又はブロック塀診断士） 住所 氏名 |  |  |  |

備考：報告者の資格が確認できる書類を添付すること。

（別紙）

補助対象ブロック塀等の点検表

組積造の塀の点検表

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| 1 高さ | 1.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| 2 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
| 3 控壁 | 長さ4ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
| 4 基礎 | 根入深さが20ｃｍ以上ある | はい | いいえ |
| 5 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている(5度以上の傾き)、又は有害なひび割れがある | いいえ | はい |
| 6 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| 評価 | 6項目のうち1つでも不適合があれば、倒壊の危険性があります。 |  |  |
| 補助金対象確認 |  |  |  |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 位置確認 | 第2条第3号に規定する避難路に面したもの | はい | いいえ |
| 高さ確認 | 0.8ｍを超えるもの | はい | いいえ |
| 建築基準法確認 (既存ブロック塀等) | 建築基準法の規定に適合する(1から4の基準に適合する)又は既存不適格であるもの | はい | いいえ |
| 建築基準法確認 (新設する塀等) | 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合、当該規定に基づき、後退して設置する。 | はい | いいえ |
| 上記のとおり報告します。 年 月 日 報告者（建築士又はブロック塀診断士） 住所 氏名 |  |  |  |

備考：報告者の資格が確認できる書類を添付すること。